Приложение 3

к Порядку

проведения паспортизации объектов

социальной, инженерной транспортной инфраструктур и услуг

в приоритетных для инвалидов

и других маломобильных групп

населения сферах жизнедеятельности

на территории Пермского края

УТВЕРЖДАЮ.

Директор МБОУ «Больше-Кочинская СОШ»

А.И.Теплоухова

"12" ноября 2017 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ____2__________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта __ Пришкольный интернат Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Больше-Кочинская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта _619331 Пермский край Кочевский район с.Б-Коча ул.Центральная 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___2____ этажей, __669_____ кв.м.

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м.

1.4. Год постройки здания ____1977_____, последнего капитального ремонта _не проводился___

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь 2020_, капитального _не планируется________

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Пришкольный интернат Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Больше-Кочинская средняя общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 619331 Пермский край Кочевский район с.Б-Коча ул.Центральная 18_

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): проживание

2.2 Виды оказываемых услуг: ) круглосуточное проживание во время учебного процесса.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

школьный  автобус по маршрутам Б-Коча: - Пыстогово, Борино, М-Пальник

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ___нет_

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _30 м школьный автобус

3.2.2 время движения (пешком) _3____мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; ) визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________) нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДЧ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДЧ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О,К,Г,У) |  | № 1,2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О,К,Г,У) |  | № 3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,К,Г,У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,К,Г,У) |  | № 27,28,29, 31,32 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К,Г,У) |  | № 3 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О,К,Г,У) |  | № 1 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.2 | Вход (входы) в здание | организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.5 | Санитарно-гигиенические помещения | организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.8. | Все зоны и участки | организация альтернативной формы обслуживания |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020 г. в рамках исполнения Адресной программы ОСТИ

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Согласование с администрацией Кочёвского МР

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); Согласование с администрацией Кочёвского МР

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ___________________;

4.4.6. другое __________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте субъекта Российской Федерации: 2017 г. сайт Без барьеров

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту, на __3___ л.

2. Входа (входов) в здание на ____4__ л.

3. Путей движения в здании на ___4_____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на ___11___ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на __5_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на ___4_____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на __41__ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на ______4____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

План территории 1 лист

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии – директор школы Теплоухова А.И.;

Члены комиссии:

- Дружинин А.И., заместитель директора по АХЧ;

- Ракина М.П., соцпедагог школы;

- Рискова С.В., старший воспитатель детского сада;

- Климова В.Ю., старший воспитатель пришкольного интерната.

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов 	__________________________		_________________

(Должность, Ф.И.О.)     				(Подпись)

__________________________		_________________

(Должность, Ф.И.О.)     			(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте 	__________________________		_________________

(Должность, Ф.И.О.) 				(Подпись)

__________________________ 		_________________

(Должность, Ф.И.О.)   				(Подпись)

Управленческое решение согласовано "__" ______________ 20__ г.

(протокол N _____)

Комиссией (название) ______________________________________

Приложение 1

к Акту

обследования объекта

социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "12" ноября  2017 г. N __2__

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Пришкольный интернат МБОУ «Б-Кочинская СОШ» Кочевский район с.Б-Коча ул.Центральная 18

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 1 | Деревянный тротуар, ширина не соответствует требованиям. Отсутствуют тактильные обозначения | ДЧ-И | Установка тактильных обозначений, заасфальтировать дорожку | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 2 | Деревянный тротуар, ширина не соответствует требованиям. Отсутствуют тактильные обозначения Преграды на пути движения отсутствуют. Отсутствуют тактильные обозначения. Предупредитель-ная информация отсутствует. Отсутствует организованность доступа на объект и места ожидания собаки-проводника Отсутствие дублирующей звуковой информации при экстренных случаях | ДЧ-И | Установка тактильных обозначений, предупредитель-ной информации, организовать доступа на объект и места ожидания собаки-проводника, установить дублирующую звуковую информации при экстренных случаях | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - |  | Не предусмотрено проектом | ДП-В | Установка тактильной полосы | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - |  | Не предусмотрено проектом | ДП-В | Установка тактильной полосы | Текущий ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | ДП-В | Установка автостоянки | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | - | - | ДП-В | Беспрепятственное и удобное движение по участку | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на плане | N фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | _ | 1,2,3, | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

- Приложение 2

к Акту

обследования объекта

социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "12" ноября  2017 г. N __2__

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Пришкольный интернат МБОУ «Б-Кочинская СОШ» Кочевский район с.Б-Коча ул.Центральная 18

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - |  | Не предусмотрено |  | Установка тактильной полосы | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - |  | Отсутствует тактильная полоса |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 3 | Входная площадка перед дверью не соответствует требованиям, для разворота места недостаточно. Отсутствует антискользящее покрытие и тактильная полоса | ДЧ-И | Установка антискользяще-го покрытия и тактильной полосы, раширить площадь перед дверью | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 4 | Дверь (входная) выполнена из металла, ширина соответствует нормам, цвет двери контрастен по отношению к стенам, открываются наружу. Дверь обеспечена доводчиками, обеспечивающим задержку автоматического закрывания дверей. | ДП-В | Не нуждается | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | 25 | 5 | Половое покрытие неровное, с выбоинами | ДЧ-И | Установка антискользяще-го покрытия и тактильной полосы, расширить тамбур, выровнять покрытие пола. | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Установка тактильной полосы, расширить плошадку перед входом. | ДЧ-И | Установка антискользяще-го покрытия и тактильной полосы, расширить тамбур, выровнять покрытие пола | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на плане | N фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И | 25 | 3,4,5 | Технические решения невозможны |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

Приложение 3

к Акту

обследования объекта

социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "12"ноября  2017 г. N __2__

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

Пришкольный интернат МБОУ «Больше-Кочинская СОШ» Кочевский район с.Большая Коча ул. Центральная, 18

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 12, 16, 20 | 6, 15, 16 | Отсутствуют информационные таблички о препятствиях | ДЧ-И (К, О, Г, У) - | Установить информационные таблички о препятствиях | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 24 | 7 | Отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил | ДЧ-И (К, О, Г, У) - | Установить контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Пандус на лестничных маршах отсутствует |  | Установить невозможно только при реконструкции здания | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | Лифт пассажирский (или подъемник) отсутствует |  | Установить невозможно только при реконструкции здания | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.5 | Дверь | есть | - | 8 | Имеются доводчики | ДП-В | Не нуждается | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 27,28,29,30 | № 9,10,11, 12 | Несоответствие требованиям: -отсутствие на дверях эвакуационного выхода ручки нажимного действия, - отсутствие на верхней и нижней ступени в каждом марше эвакуационных лестниц тактильных предупредитель-ных указателей и контрастной окраски. Нет пандуса на пути эвакуации | ДЧ-И (К, О, Г, У) | Установить дверях эвакуационного выхода ручки нажимного действия, - установить на верхней и нижней ступени в каждом марше эвакуационных лестниц тактильные предупреди-тельные указатели и контрастную окраску. Установить пандус пандуса на пути эвакуаци | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет |  |  |  | ДЧ-И (К, О, Г, У) |  | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И | 12, 16, 20, 24, 27,28,29,30 | № 5,6,7,8,9,10,11 | Технические решения невозможны |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ____________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту

обследования объекта

социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "12" ноября  2017 г. N _2___

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Пришкольный интернат МБОУ «Больше-Кочинская СОШ» Кочевский район с.Большая Коча ул. Центральная, 18

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер жание | Значимо для инвалида (категория) | Содер- жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 1,2 | 13,14 | Пороги в дверных проёмах отсутствуют, ширины дверного проёма соответствует. Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски – 1,8 х 1,8 м – не соответствует. - Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-колясках и на опорах - не менее 0,9 м от спинки стула до следующего стола, а у места учащегося на кресле-коляске вдоль прохода не менее 1,4 м. – не соответствует. |  | – Места для инвалидов на креслах-колясках следует располагать на 1-2 первых столах в ряду у дверного проема. -Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-колясках и на опорах - не менее 0,9 м от спинки стула до следующего стола, а у места учащегося на кресле-коляске вдоль прохода не менее 1,4 м. - Места для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата предусматривают дополнительное пространство для хранения индивидуальных средств реабилитации при передвижении, личных индивидуальных средствкомпенсации, личных вещей. -Места для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата предусматривают дополнительное пространство для хранения индивидуальных средств реабилитации при передвижении, личных индивидуальных средств компенсации, личных вещей. Установить невозможно только при реконструк-ции здания | Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | да | 12,18 | 15,16 | Вдоль свободных участков стен в доступной зоне учебного помещения отсутствует опорный поручень на высоте 0,5 м и 0,7 м - в помещениях начальных классов; 0,7 и 0,9 м - остального контингента учащихся. | ДЧ-И | Установить вдоль свободных участков стен в доступной зоне учебного помещения отсутствует опорный поручень на высоте 0,5 м и 0,7 м - в помещениях начальных классов; 0,7 и 0,9 м - остального контингента учащихся. | Индиви-дуальные решения с помощью ТСР |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют информирующие обозначения помещений |  |  | Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И | 1,2, 12,18 | № 15,16 | Технические решения невозможны |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _________________________________________________

Приложение 4 (II)

к Акту

обследования объекта

социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "12" ноября  2017 г. N _2___

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Пришкольный интернат МБОУ «Больше-Кочинская СОШ» Кочевский район с.Большая Коча ул. Центральная, 18

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда |  |  |  | Технические решения невозможны |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _________________________________________________

- Приложение 4 (III)

к Акту

обследования объекта

социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "12" ноября  2017 г. N __2__

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Пришкольный интернат МБОУ «Больше-Кочинская СОШ» Кочевский район с.Большая Коча ул. Центральная, 18

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Жилые помещения | да | 2,3,4,4,5,5,6, 14,15,20 | 17,18,19,20,21,22,23,24,25 26 | Не хватает площади для хранения каталок, площади для разворота каталок, для спальных комнат из расчета 4 м2 | ДЧ-И |  | Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N Фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения | ДЧ-И | 2,3,4,4,5,5,6, 14,15,20 | 17,18,19,20,21,22,23,24,25 26 | - |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________________

Приложение 5

к Акту

обследования объекта

социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "12" ноября  2017 г. N _2___

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Пришкольный интернат МБОУ «Больше-Кочинская СОШ» Кочевский район с.Большая Коча ул. Центральная, 18

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1 | Туалетная комната | есть | 9,11 | № 27, 28 | В туалетной комнате высота раковины не выше 0,8 м. -Высота электросушилки для рук не выше 0,8 м от уровня пола. -Имеются поручни и опоры, крючки для одежды. -Имеются краны рычажного и нажимного действия. Отсутствуют информационные таблички о препятствиях | ДЧ-И | Установить информационные таблички о препятствиях | Текущий ремонт |
| 2 | Душевая/ванная комната | да | 8 | 29, 30 | Нет специальных стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; нет в наличии специальных кресел и других приспособлений | ДЧ-И | Установить специальные стойки-барьеры до высоты не более 0,8 м; установить специальные кресла и другие приспособления | Установить невозможно, не проектировано |
| 3 | Бытовая комната (гардеробная) | да |  |  | отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях | ДЧ-И | Установить информирующие таблички о помещении, предупреждающие тактильные средства об опасностях | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют информирующие таблички о помещении |  |  | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
|  | ДЧ-И | 8,9,11 | 27, 28, 29, 30 |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

Приложение 6

к Акту

обследования объекта

социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

от "12" ноября  2017 г. N _1___

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Пришкольный интернат МБОУ «Больше-Кочинская СОШ» Кочевский район с.Большая Коча ул. Центральная, 18

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | Визуальные средства, электронное табло с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения отсутствуют |  | Приобрести электронное табло | Индивидуальное решение с ТСР (акустические средства) |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях |  | - | Индивидуальное решение с ТСР (акустические средства) |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях |  | установить тактильные средства предупреждения об опасностях | Индивидуальное решение с ТСР (тактильные средства) |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях |  |  | Индивидуальное решение с ТСР (тактильные средства |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Система информации на объекте | ДЧ-И |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

| Согласовано Руководитель исполнительного органа государственной власти Пермского края ___________________________ «____» _______________ 2017 г. | Приложение 4 к Порядку проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Пермского края |
| --- | --- |

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения

доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп

населения на территории ________________ на _________ год

| N п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | N паспорта доступности объекта | Плановые работы |  | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***> | Финансирование |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | содержание работ <*> | вид <**> работ |  | объем, тыс. руб. | источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечание. Структура (разделы) адресной программы формируется аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры.

--------------------------------

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры.

<**> Указывается вид:

ТР - текущий ремонт работы в соответствии с классификатором;

ПСД - подготовка проектно-сметной документации;

Стр - строительство;

КР - капитальный ремонт;

Рек - реконструкция;

Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

| Согласовано Руководитель исполнительного органа государственной власти Пермского края ___________________________ «____» _______________ 2017 г. | Приложение 5 к Порядку проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Пермского края |
| --- | --- |

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы адаптации объектов социальной

инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов

и других маломобильных групп населения за ________ год

| N п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | Номер паспорта доступности объекта | Выполненные работы |  | Оценка результата (по состоянию доступности) | Фактические затраты |  | Причины невыполнения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | содержание работ | оценка работ |  | объем (тыс. руб.) | оценка |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |